尊敬的客户：

为配合郑商所新一代交易系统（简称“六期交易系统”）上线交易，技术中心托管机房组播行情网络做了相关的优化调整等适配六期交易系统的工作，提高了行情系统的冗余性以及高可用性。为了使客户端交易系统能够平稳安全的切换至郑商所六期交易系统，请一定仔细阅读此文，按照文件要求以及时间节点完成相关业务系统的设置调整。

- 网络接入调整，请参照附件1《网络接入调整》在2024年11月30日前将当前五档行情线路迁移至托管机房新接入设备。客户迁移至新接入设备后的组播行情转发差异请参考附件2《客户接收组播数据相关》。

- 相关参数的开发风险提示，请根据自己的实际业务需求进行调整，具体请参考附件3《风险点提示》。

附件1 网络接入调整

为配合郑商所新一代交易系统（简称“六期交易系统”）上线交易，技术中心托管机房对组播行情接入网络进行了优化调整，使用了冗余组播技术、更新了接入设备，同时为方便客户持续测试接入通道可用性，托管机房新部署了组播测试服务器（持续发送hello包）。请各五档组播行情接入客户在2024年11月30日前提交申请切换至新接入设备上，届时原接入设备将下线。

新接入设备每个五档行情接入通道同时转发主备两路行情源数据，请各托管客户确认业务程序是否能够同时处理双线共四路行情数据，防止数据重复获取，避免造成数据错乱，给您造成不必要的损失。具备同时接收主备线路四路行情数据条件后及时向所在期货公司技术人员提交申请接入新设备（期货公司在《易盛信息技术服务》微信小程序提交相关切换申请，由托管机房端进行切换），不具备接收主备线路四路行情数据条件的请尽快更新应用，在限期内完成新设备接入。上述事项请在2024年11月30日前完成。

网络支持：0371-65625812 <jifangwork@esunny.cc>

技术支持：400-6156869 <service@esunny.cc>

附件2 客户接收组播数据相关

1.新环境接入示意图

2．组播行情数据及通道情况

| 行情档位 | 用户线路 | 组播组IP及端口 |
| --- | --- | --- |
| 五档 | 主线 （A路B路同时有数据） | 239.27.1.1:23005（组播源A路） 239.27.1.2:23005（组播源B路） 239.31.65.1:23105(随全市场测试时启用，发数据) 239.0.0.9 :20009（Hello包，一直有） |
|  | 备线 （A路B路同时有数据） | 239.27.1.1:23005（组播源A路） 239.27.1.2:23005（组播源B路） 239.31.65.1:23105(随全市场测试时启用，发数据) 239.0.0.9 :20009（Hello包，一直有） |

附件3 风险点提示

在交易所新一期交易系统中组播行情仍沿用当前协议，数据内容与当前整体一致。需要特别关注的差异有：

1）当前系统在23:00至次日08:55，以及10:15至10:30期间，推送市场交易状态为LOADED（1）；而新一期交易系统在上述时间段推送的市场交易状态为BREAK（5）。

2）当前系统在夜盘结束与日盘结束后关闭系统时，会推送市场交易状态变为STOP（10）；在新一期交易系统中则不再推送该市场交易状态报文。

为保证行情数据的正确解析以及系统切换平稳过渡，请各托管客户及时查看《行情数据平台2.0_组播协议说明书》，按照协议指引更新接收程序，同时建议各托管客户积极参与交易所全市场测试，发现问题及时反馈。